| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声引导麻醉穿刺套件 | - 套 | 适用范围:本产品应适用于对患者施行硬膜外和腰椎联合麻醉时穿刺、注射药物或可以借助超声设备引导穿刺、注射药物。 产品应至少有以下核心配置: - 腰椎穿刺针Ⅱ型，笔尖式针尖，减少脑脊液回流量。 - 加强钢丝硬膜外麻醉导管，可在X光或超声设备下显影可见，导管圆润头端可在遇到障碍物时灵活转向，极大降低损伤血管；不同水平方向的测孔出药，有效防止堵管，增强置管成功率。 - 可选配低阻力注射器/玻璃注射器，可降低操作阻力，提升了医疗操作的效率和安全性。 - 配有医用透明敷贴，可防止伤口感染，透气性强，可实时观察穿刺点出血、红肿、渗液等情况。 - 蝶形导管固定装置，防止导管拉扯造成移位或脱落，便于术后管理。 - 消毒液刷、纱布、包布洞巾、注射器 |